MeteoStation

Технічна документація та посібник користувача

Версія 1.0

Embedded метеостанція на M5Stack CoreS3 SE

ESP32-S3 · MicroPython · ENV III · Open-Meteo API

# Зміст

# 1. Огляд проекту

MeteoStation — це автономна embedded метеостанція побудована на платформі M5Stack CoreS3 SE. Пристрій вимірює температуру, вологість і атмосферний тиск у приміщенні через сенсор ENV III, отримує зовнішні погодні дані з сервісу Open-Meteo через WiFi, і відображає всю інформацію на сенсорному кольоровому дисплеї у вигляді п'яти екранів з навігацією.

Проект написаний чистою мовою MicroPython без використання блокових середовищ, що дає повний контроль над рендерингом, керуванням пам'яттю і апаратними ресурсами. Дизайн інтерфейсу виконаний у стилі glacier/Garmin — темна крижана палітра з акцентами, ефектами фейкової глибини і тонкою анімацією.

## 1.1 Ключові можливості

- Багатоекранний інтерфейс — п'ять екранів: головний, дані, погода, прогноз, налаштування, з навігацією через нижню панель

- Локальні вимірювання — температура, вологість, тиск з ENV III сенсора кожні 5 секунд

- Зовнішня погода — поточні умови, прогноз по частинах доби, прогноз на завтра з Open-Meteo API

- Кешування погоди — останні дані зберігаються на flash і відображаються одразу при увімкненні, до підключення WiFi

- Похідні метрики — відчутна температура (heat index), висота над рівнем моря, тренд атмосферного тиску

- Енергозбереження — автоматичний перехід у сон з пробудженням по дотику

- Синхронізація часу — NTP при завантаженні та кожні 24 години

- Персистентні налаштування — яскравість, таймер сну, одиниці виміру, інтервал оновлення погоди зберігаються на flash

## 1.2 Апаратна платформа

| Компонент | Специфікація |
| --- | --- |
| Контролер | M5Stack CoreS3 SE (ESP32-S3) |
| Дисплей | 2.0" IPS, 320×240, ILI9342C, ємнісний тач |
| Сенсор | ENV III — SHT30 (темп/вологість) + QMP6988 (тиск) |
| Підключення сенсора | Grove Port A, I2C: SCL=GPIO1, SDA=GPIO2 |
| RGB LED | WS2812C на GPIO5, керування через RMT |
| Живлення | M5GO Battery Bottom 3 (500 mAh) |
| Пам'ять | ESP32-S3 з PSRAM, 16 MB flash (LittleFS) |
| RTC | BM8563, battery-backed |

## 1.3 Програмний стек

| Шар | Технологія |
| --- | --- |
| Мова | MicroPython (прошивка UIFlow2) |
| Графіка | M5GFX через M5.Lcd canvas API |
| HTTP | requests (вбудований у прошивку) |
| Погодний API | Open-Meteo (current + hourly + daily) |
| Файлова система | LittleFS на flash |
| Формат іконок | PNG з alpha-каналом, рендеринг через drawImage |

# 2. Архітектура системи

Додаток побудований навколо єдиного неблокуючого циклу подій (event loop), який координує опитування сенсорів, обробку дотиків, фонове оновлення погоди і перемальовування екрану. Кожна підсистема має власний таймер на основі `time.ticks_ms()`, що дозволяє різним задачам виконуватись з різною періодичністю без взаємних блокувань.

## 2.1 Структура файлів

| Файл | Призначення |
| --- | --- |
| main.py | Основна логіка: екрани, цикл подій, сенсори, погода, налаштування |
| wcache.py | Модуль кешування погоди на flash (save/load/age) |
| icomod.py | Модуль weather-іконок: мапінг WMO кодів і завантаження PNG |
| config.json | Персистентні налаштування користувача |
| /flash/icons/ | Weather PNG іконки (18 шт) |
| /flash/icons/ui/ | UI іконки: nav bar, картки, статуси |
| /flash/cache/ | Кешований файл weather.json |

## 2.2 Неблокуючий цикл подій

Замість затримок через `time.sleep()`, які заморозили б весь пристрій, цикл крутиться приблизно 20 разів на секунду і перевіряє кожен таймер окремо. Прапорець `needs_redraw` гарантує що екран перемальовується лише при реальних змінах даних, заощаджуючи ресурси.

while True:

M5.update()

now = time.ticks_ms()

needs_redraw = False

# Дотик — перевіряється щоітерації

if M5.Touch.getCount() > 0:

tx, ty = M5.Touch.getX(), M5.Touch.getY()

# ... навігація, пробудження, налаштування

# Сенсори — кожні 5 секунд

if time.ticks_diff(now, last_sensor_ms) >= SENSOR_MS:

last_sensor_ms = now

t, h, p = read_sensors(sensor)

sensor_data.update(temp=t, humi=h, press=p, ...)

needs_redraw = True

# Погода — кожні 15/30/60 хв (з конфігу)

if time.ticks_diff(now, last_weather_ms) >= weather_ms:

# ... connect_wifi -> fetch_weather -> disconnect

if needs_redraw and not is_sleeping:

render()

time.sleep_ms(50)

## 2.3 Періодичність задач

| Задача | Інтервал | Константа |
| --- | --- | --- |
| Опитування сенсорів | 5 секунд | SENSOR_MS |
| Точка на графік історії | 1 хвилина | GRAPH_MS |
| Оновлення погоди | 15/30/60 хв | weather_refresh_min |
| NTP синхронізація | 24 години | NTP_MS |
| Оновлення topbar (хвилина) | 1 хвилина | — |

## 2.4 Послідовність завантаження

Порядок ініціалізації ретельно продуманий для уникнення білого спалаху екрану і для якнайшвидшого відображення корисних даних:

- init_hardware() — M5.begin() і одразу setBrightness(0), екран темний

- show_splash() — заставка малюється в темряві

- fade_in() — плавне підвищення яскравості за 300мс

- rgb_pulse_animation() — RGB LED привітання

- read_sensors() — перше зчитування локальних даних

- wcache.load() — завантаження кешованої погоди з flash

- render() — перший показ: сенсори + кешована погода

- do_wifi_tasks() — WiFi, NTP, свіжа погода

- import icomod — модуль іконок завантажується ПІСЛЯ WiFi

- render() — фінальне оновлення зі свіжими даними

Завантаження модуля іконок саме після WiFi є свідомим рішенням: під час підключення до мережі internal SRAM зайнятий мережевим стеком, тому відкладення завантаження PNG спрайтів запобігає конфлікту пам'яті.

# 3. Екрани інтерфейсу

Інтерфейс складається з п'яти екранів. Перемикання відбувається дотиком до відповідної зони нижньої навігаційної панелі. Активний екран підсвічується рамкою навколо іконки.

## 3.1 Головний екран (Main)

Огляд локальних вимірювань у чотирьох картках: температура (велика цифра з іконкою термометра), батарея (з динамічним кольоровим індикатором заряду), вологість і атмосферний тиск. Це екран за замовчуванням при увімкненні.

- Температура — велике значення в °C з іконкою термометра

- Батарея — відсоток заряду з кольоровою заливкою: зелений >50%, жовтий >20%, червоний ≤20%

- Вологість — відносна вологість у відсотках

- Тиск — атмосферний тиск у hPa

## 3.2 Екран даних (Data)

Розширені метрики та похідні розрахунки: відчутна температура (heat index), висота над рівнем моря на основі барометричної формули, і тренд тиску з індикаторною іконкою (зростає / стабільний / падає).

## 3.3 Екран погоди (Weather)

Зовнішні погодні умови з Open-Meteo: температура, опис стану, вологість, тиск, велика іконка погоди відповідно до WMO коду, а також порівняння внутрішньої і зовнішньої температури.

## 3.4 Екран прогнозу (Forecast)

Прогноз на три наступні смислові частини доби (ранок, день, вечір, ніч), а також зведення на завтра з максимальною і мінімальною температурою, ймовірністю опадів і швидкістю вітру.

## 3.5 Екран налаштувань (Settings)

Конфігурація пристрою з негайним збереженням на flash. Кожен дотик до рядка змінює відповідний параметр і записує config.json.

| Параметр | Значення | Опис |
| --- | --- | --- |
| Brightness | 40 / 120 / 220 | Яскравість підсвітки дисплея |
| Sleep timer | 1 / 2 / 5 / Off хв | Час до автоматичного сну |
| Temp unit | C / F | Одиниці температури |
| Weather refresh | 15 / 30 / 60 хв | Інтервал оновлення погоди |
| Sea level hPa | ± 0.5 кроки | Калібрування для розрахунку висоти |
| NTP Sync | дія | Ручна синхронізація часу |

# 4. Ключові підсистеми

## 4.1 Кешування погоди (wcache.py)

Модуль реалізує патерн stale-while-revalidate: показати застарілі дані негайно, оновити у фоні. Це та сама техніка яку використовують браузери і мобільні додатки для офлайн-режиму. Замість порожнього екрану при завантаженні користувач одразу бачить останню відому погоду.

Дані зберігаються у `/flash/cache/weather.json` як JSON з міткою часу збереження. При завантаженні модуль читає файл до підключення WiFi, а після кожного успішного fetch перезаписує його свіжими даними.

def save(outdoor_weather_dict):

_ensure_dir()

payload = {

"saved_at": time.time(),   # UTC timestamp

"data":     outdoor_weather_dict,

}

with open(CACHE_FILE, 'w') as f:

json.dump(payload, f)

def load():

with open(CACHE_FILE, 'r') as f:

payload = json.load(f)

return payload.get("data"), payload.get("saved_at", 0)

## 4.2 Похідні метрики

### Відчутна температура (Heat Index)

Формула Rothfusz апроксимує як температура відчувається з урахуванням вологості. Застосовується лише коли температура ≥ 27°C і вологість ≥ 40%; за межами цих умов повертається реальна температура.

### Висота над рівнем моря

Барометрична формула обчислює висоту з атмосферного тиску. Потребує калібрування sea_level_hpa через налаштування — це не поточний тиск, а тиск приведений до рівня моря.

def altitude_from_pressure(pressure_hpa):

sea = cfg.get('sea_level_hpa', 1013.25)

return 44330.0 * (1.0 - (pressure_hpa / sea) ** (1.0 / 5.255))

### Тренд тиску

Порівнює поточний тиск зі значенням 15 хвилин тому. Поріг ±0.5 hPa за 15 хвилин відповідає метеорологічному визначенню значної зміни. Результат обирає одну з трьох іконок: зростання, стабільність, падіння.

## 4.3 Система іконок

Усі іконки зберігаються як PNG з прозорим фоном і відображаються через `canvas.drawImage(path, x, y)`. Ключове відкриття при розробці: коли drawImage малює PNG на canvas (а не напряму на дисплей), M5GFX виконує коректну alpha-композицію — прозорі пікселі показують те що вже намальовано в буфері canvas. Це дозволяє накладати іконки на будь-який фон без артефактів.

Іконки малюються ДО виклику canvas.push(), тобто стають частиною єдиного атомарного кадру. Це усуває мерехтіння, яке виникало б при двофазному рендерингу (спочатку фон, потім іконка поверх).

| Категорія | Розмір | Призначення |
| --- | --- | --- |
| Weather | 64×64 | 18 іконок станів погоди (WMO коди) |
| Картки | 48–64 | Термометр, вологість, тиск, висота, батарея |
| Nav bar | 24×24 | 5 іконок навігації |
| Trend | 24×24 | Зростання / стабільність / падіння тиску |
| Статус | 16×16 | WiFi, оновлення |

## 4.4 Сон і пробудження

Після періоду без дотиків (налаштовується: 1/2/5 хв або вимкнено) пристрій встановлює яскравість 0, переходячи у режим сну. Будь-який дотик до екрану пробуджує пристрій, відновлює яскравість і перемальовує поточний екран. Це продовжує час роботи від батареї.

# 5. Інтеграція з Open-Meteo

Пристрій використовує безкоштовний Open-Meteo API без потреби в ключі. Один HTTP запит повертає поточну погоду, погодинний прогноз на 2 дні і денне зведення.

## 5.1 Структура запиту

https://api.open-meteo.com/v1/forecast

?latitude=XX.XX&longitude=YY.YY

&current=temperature_2m,relative_humidity_2m,

surface_pressure,weather_code

&hourly=temperature_2m,weather_code,

wind_speed_10m,precipitation_probability

&daily=temperature_2m_max,temperature_2m_min,

precipitation_probability_max,wind_speed_10m_max

&forecast_days=2

&timezone=Europe/Your_Timezone

## 5.2 WMO коди погоди

API повертає числові WMO коди стану погоди, які мапляться на текстові описи і відповідні іконки через функцію `wmo_to_icon()` у модулі icomod.py.

| Код | Стан | Іконка |
| --- | --- | --- |
| 0–1 | Ясно / переважно ясно | clear_day / clear_night |
| 2 | Мінлива хмарність | partly_cloudy |
| 3 | Хмарно | overcast |
| 45–48 | Туман | fog |
| 51–55 | Мряка | drizzle |
| 61–65 | Дощ | rain / heavy_rain |
| 71–77 | Сніг | snow |
| 95–99 | Гроза | thunderstorm |

# 6. Посібник користувача

## 6.1 Перше налаштування

- Під'єднайте сенсор ENV III до Grove Port A пристрою CoreS3 SE

- Зніміть помаранчеву захисну плівку перед приєднанням M5GO Battery Bottom

- Завантажте файли проекту на flash через Thonny: main.py, wcache.py, icomod.py та папку icons/

- Відредагуйте config.json — вкажіть wifi_ssid, wifi_pass і координати міста (weather_lat, weather_lon)

- Перезавантажте пристрій — після RGB анімації з'явиться головний екран

## 6.2 Навігація

Нижня панель містить п'ять зон навігації. Дотик до зони перемикає на відповідний екран. Активний екран позначається підсвіченою рамкою навколо іконки.

| Іконка | Екран | Вміст |
| --- | --- | --- |
| Термометр | Main | Температура, батарея, вологість, тиск |
| Графік | Data | Heat index, висота, тренд тиску |
| Сонце | Weather | Зовнішня погода з Open-Meteo |
| Календар | Forecast | Прогноз по частинах доби і на завтра |
| Ключ | Settings | Налаштування пристрою |

## 6.3 Калібрування висоти

Для коректного відображення висоти треба налаштувати параметр Sea level hPa у налаштуваннях. Це значення — не поточний тиск, а атмосферний тиск приведений до рівня моря. Підбирайте його кнопками ± 0.5 доки висота на екрані даних не співпаде з реальною висотою вашого розташування.

## 6.4 Усунення несправностей

| Симптом | Можлива причина і рішення |
| --- | --- |
| Екран порожній (No weather) | WiFi не підключений або немає кешу — перевірте wifi_ssid/pass у config.json |
| Невірний час | NTP не синхронізувався; перевірте інтернет і utc_offset у конфігу |
| Сенсор показує 0.0 | Перевірте підключення ENV III до Grove Port A (I2C SCL=1, SDA=2) |
| Невірна висота | Відкалібруйте Sea level hPa у налаштуваннях |
| Іконки не з'являються | Перевірте наявність файлів у /flash/icons/ та /flash/icons/ui/ |

# 7. Довідник config.json

Файл `/flash/config.json` містить усі персистентні налаштування. При першому запуску створюється з типових значень, далі редагується через екран налаштувань або вручну.

| Ключ | Тип | За замовч. | Опис |
| --- | --- | --- | --- |
| wifi_ssid | string | "" | Назва WiFi мережі |
| wifi_pass | string | "" | Пароль WiFi |
| brightness | int | 120 | Яскравість (40/120/220) |
| sleep_min | int | 2 | Хвилини до сну (0=вимк) |
| temp_unit | string | C | Одиниці температури |
| weather_lat | float | XX.XX | Широта |
| weather_lon | float | YY.YY | Довгота |
| weather_city | string | Your City | Назва міста в topbar |
| utc_offset | int | 2 | Зсув від UTC (години) |
| sea_level_hpa | float | 1013.25 | Калібрування висоти |
| weather_refresh_min | int | 30 | Інтервал погоди (хв) |

# 8. Технічні висновки і обмеження

Під час розробки виявлено низку особливостей платформи M5Stack MicroPython, які варто враховувати при подальшому розвитку проекту.

## 8.1 Обмеження M5GFX MicroPython

- Метод pushImage() з сирими RGB565 байтами не доступний у Python-обгортці — лише drawImage(path) з файлу і push(x, y)

- push() приймає тільки два аргументи (x, y), не підтримує color key прозорість

- Рішення для прозорості: PNG з alpha-каналом через drawImage на canvas виконує коректну композицію

- Радіальні градієнти неможливі — 76800 пікселів займають секунди на ESP32; використовуються лінійні смуги

## 8.2 Особливості Python scoping

Класична пастка: читання глобальної змінної всередині функції працює без оголошення, але присвоєння створює локальну змінну. Усі функції що змінюють `outdoor_weather`, `cfg` чи інший глобальний стан, потребують явного оголошення `global`.

## 8.3 Flash і довговічність

LittleFS має вбудований wear leveling, який рівномірно розподіляє записи по всій flash. Навіть при записі sensor-історії щохвилини розрахунковий ресурс складає сотні років, тому часті записи кешу безпечні.

## 8.4 Напрямки розвитку

- Archive API Open-Meteo для 7-денної історії погоди з реальними вимірюваннями

- Локальна база даних сенсорних показань (бінарний circular buffer, ~1 MB)

- TrueType шрифти замість масштабованих bitmap для якісніших цифр

- Transition анімації при зміні значень

- Перенесення на Arduino/C++ для повного контролю над апаратними ресурсами

MeteoStation v1.0 — кінець документації